Obsługa programu LBS

Program LBS wspomaga programowanie wag serii K. Można zaprogramować m.in.: PLU, klawisze szybkiej obsługi, nagłówki oraz format etykiet. Do programowania wagi przy użyciu programu LBS używa się kabla ze złączem sześcio-pinowym BK-5478 (patrz też schematy kabli:  http://www.novitus.pl/pl/cok/download/Wagi/index_html )

Programowanie wagi K235 (bądź K255 kablem 6 pinowym) odbywa się po uprzednim zablokowaniu wagi. Blokowanie wagi następuje po naciśnięciu klawiszy: [ * F 0 7 9 0 – ]

Aby zainstalować program LBS należy:

- Rozpakować plik LBS.zip

- Rozpocząć instalację uruchamiając plik Setup.exe

- Wybrać język angielski (English) i postępować zgodnie z ze wskazówkami programu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu LBS należy wybrać rodzaj wagi (np. Modelo-K).

Dobrze jest „ściągnąć” dane z wagi i ściągnięty plik przerobić na własne potrzeby. W tym celu należy zablokować wagę, wybrać port komputera i nacisnąć klawisz [Otrzym.]

Następnie wprowadzić dane wg potrzeb. W tym celu wybrać ściągnięty plik (bądź utworzyć nowy) i wejść do [Edycja Pliku].

1. Konfiguracja ogólna:

2.Wejść do menu paragony, aby wprowadzić wartości nagłówków np.

- Wejść do menu artykuły i wprowadzić kolejne PLU

4. Zaprogramować format etykiety wybierając menu [Formaty]

Po ustawieniu danych, zablokować wagę (* F 0 7 9 0 - ) , wybrać numer portu  i  przesłać dane do wagi [Wyślij].